АККРЕДИТОВАННЫЙ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НИИХимии ННГУ им. Н.И. Лобачевского

г. Н.Новгород пр. Гагарина, 23, корп.5,	Кочеткову В.В

Главе Администрации

городского округа

ГСП-43, 603950						города Выкса

Тел. (8312) 462-35-39						Нижегородской области

№ 19 11.11.2014

Аттестат аккредитации

№ РОСС. RU.0001.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По определению компонентного состава и класса опасности проб, отобранных в месте несанкционированного складирования отходов

х/д ХМ № 4205/175 от 28.10.2014

Пробы отходов отбирались из помещения несанкционированного складирования отходов, расположенного по адресу Нижегородская область, г. Выкса, Досчатинское шоссе, здание 50/1. Пробы отходов отобраны 27.10.2014 г (акты отбора проб прилагаются). Всего отобрано 5 видов отходов.

Анализ проведен в Испытательно-аналитическом центре НИИхимии ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Для анализа применены следующие методы: химические, атомно-эмиссионные, атомно-абсорбционные, хромато-масс-спектрометрические.

Ниже приводится характеристика и состав проб.

Проба 1

Проба отобрана внутри склада. Данная проба отхода представляет собой смесь нефтепродукта (масла) и неотвердевшего бетона. В процессе отстаивания проба расслаивается на 2 слоя: верхний слой – нефтепродукт (масло), и нижний слой – неотвердевшая бетонная масса в смеси с маслом.

Чтобы понять, что входит в состав нефтепродукта (масла) его отделили от бетонной массы и подвергли разгонке при теипературе 103-250 ºС.

Отгон проанализировали хромато-масс-спектрометрическим методом. На рис.1 представлена хромато-масс-спектр образца. В таблице 1 приведен качественный состав нефтепродукта, в таблице 2 – состав отхода.

Рис.1. Масс-хроматограмма фракции масла с температурой кипения 103-250ºС.

Таблица 1. Состав масла.

| Время выхода | Вещество |  | Продолжение таблицы 1 |  |  | Продолжение таблицы 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.77 | Циклопентан |  | 8.44 | Триметилбензол |  | 17.23 | С20Н42 |
| 1.89 | Метилциклопентан |  | 8.62 | Изоундекан |  | 17.64 | С21Н44 |
| 1.99 | Циклогексан |  | 8.9 | Метилэтилбензол |  | 18.27 | С22Н46 |
| 2.37 | Гексан |  | 9.16 | Изоундецен |  | 18.89 | С23Н48 |
| 2.5 | Бензол |  | 9.38 | Метилэтилбензол |  | 19.03 | С24Н50 |
| 2.56 | Толуол |  | 9.71 | Изоундецен |  | 19.5 | С25Н52 |
| 2.9 | Метилциклогексан |  | 9.81 | Ундекан |  | 19.68 | С26Н54 |
| 3.26 | Изогептан |  | 10.51 | Диэтилбензол |  | 20.25 | С27Н58 |
| 3.55 | Толуол |  | 10.71 | Диэтилбензол |  | 20.83 | С28Н60 |
| 3.73 | Изогептен |  | 11.02 | Додекан |  |  |  |
| 3.86 | Гептан |  | 11.13 | Изотридекан |  |  |  |
| 4.05 | Изооктан |  | 12.08 | Н-тридекан |  |  |  |
| 5.07 | Триметилциклогексан |  | 13.03 | Изотетрадекан |  |  |  |
| 5.45 | Тетраметилциклопентен |  | 13.07 | Изотетрадекан |  |  |  |
| 5.62 | Октан |  | 13.52 | Н-тетрадекан |  |  |  |
| 5.93 | Изононан |  | 13.9 | Изопентадекан |  |  |  |
| 6.17 | Изононен |  | 14.74 | Пентадекан |  |  |  |
| 6.33 | Нонан |  | 15.06 | Изогексадекан |  |  |  |
| 6.47 | Изодекан |  | 15.5 | Гексадекан |  |  |  |
| 7.04 | Изодекан |  | 15.7 | Гептадекан |  |  |  |
| 7.15 | Изодекан |  | 16.26 | Октадекан |  |  |  |
| 7.57 | Изодекан |  | 16.53 | Изононадекан |  |  |  |
| 8.31 | Н-декан |  | 16.96 | Нонадекан |  |  |  |

Таблица 2.

Результаты анализа отхода № 1

| Анализируемый объект | Определяемые компоненты | Результат определения, погрешность, % мас | Обозначение или название методики (метода) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отход № 1 | Нефтепродукт | 61,5 ± 6,15 | ПНД Ф 16.1.41-04 |
|  | Бетонная масса | 30,0 ± 3,0 | Гравиметрический |
|  | Вода | 8,5 ± 0,85 | ГОСТ 2477-65 |

Как видно из таблицы проба нефтепродукта содержит смесь углеводородов: предельных, циклических, ароматических. Расчет класса опасности показывает, что данная проба относится к 3 классу опасности для окружающей природной среды и характеризуется как умеренно опасная (см. Приложение к заключению).

Проба 2

Проба отобрана из пруда (лужи), образовавшейся внутри склада. Она разделена на две: водная фаза и донные отложения. Проба 2.1 – это вода, отобранная с поверхности пруда; проба 2.2 – это донные отложения пруда.

Проба 2.1

Водная проба отхода расслоилась на 2 слоя: верхний слой – органический (нефтепродукты) и нижний слой – водный.

Нефтепродукты отделили от водного слоя и перед анализом нефтепродукт подвергли фракционной разгонке. Было выделено 2 фракции в зависимости от температуры кипения нефтепродукта Первая фракция  с температурой кипения 84-88 ºС, вторая фракция с температурой кипения 88-100 ºС. Хромато-масс-спектрограммы нефтепродуктов представлены на рис. 2-3. Результаты качественного состава нефтепродуктов приведены в таблицах 3-4. Обобщенные результаты анализы воды с поверхноости пруда представлены в таблице 5.

Рис.2. Масс-хроматограмма легкой фракции с температурой кипения 84-88 ºС (Фракция 1). Cостав нефтепродуктов представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Состав нефтепродуктов, содержащихся

в воде, отобранной с поверхности пруда.

Фракция 1

| Время выхода | Вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.89 | Изогексан |  |  |  |  |
| 1.99 | Н-гексан |  |  |  |  |
| 2.39 | Бензол |  |  | Продолжение таблицы 3 |  |
| 2.54 | Изогептан |  |  | 6.46 | Ксилол |
| 2.89 | Изоктан |  |  | 6.64 | Изодекан |
| 3.26 | Изоктан |  |  | 7.13 | Пропилциклогексан |
| 3.39 | Изоктан |  |  | 8.28 | Н-декан |
| 3.66 | Толуол |  |  | 8.43 | Триметилбензол |
| 3.88 | Н-октан |  |  |  |  |
| 4.17 | Диметилциклогексан |  |  |  |  |
| 4.45 | Изононан |  |  |  |  |
| 4.61 | Диметилциклогексан |  |  |  |  |
| 4.86 | Триметилциклогексан |  |  |  |  |
| 5.22 | Изононан |  |  |  |  |
| 5.45 | Триметилциклогексан |  |  |  |  |
| 5.62 | Метилэтилциклогексан |  |  |  |  |
| 5.91 | Этилбензол |  |  |  |  |
| 6.19 | Метилэтилциклогексан |  |  |  |  |
| 6.31 | Нонан |  |  |  |  |

Рис.3. Масс-хроматограмма фракции с температурой кипения 88-100 ºС (Фракция 2). Cостав нефтепродуктов представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Состав нефтепродуктов, содержащихся

в воде, отобранной с поверхности пруда.

Фракция 2.

| Время выхода | Вещество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.63 | SO2 |  |  | Продолжение таблицы 4 |  |  |
| 3.54 | Толуол |  |  | 12.1 | Тридекан |  |
| 6.32 | Нонан |  |  | 12.48 | Метилнафталин |  |
| 7.14 | Пропилциклогексан |  |  | 12.65 | С14Н10 |  |
| 8.29 | Декан |  |  | 12.77 | Изотетрадекан |  |
| 8.44 | Триметилбензол |  |  | 13.04 | Тетрадекан |  |
| 8.62 | Изоундекан |  |  | 13.53 | Диметилнафталин |  |
| 9.38 | Изоундекан |  |  | 13.64 | Диметилнафталин |  |
| 9.79 | Ундекан |  |  | 13.91 | Пентадекан |  |
| 9.97 | Тетраметилбензол |  |  | 14.74 | Гексадекан |  |
| 10.1 | Тетраметилбензол |  |  | 14.91 | Изогептадекан |  |
| 10.36 | Пентилциклогексан |  |  | 15.51 | Гептадекан |  |
| 10.58 | Изододекан |  |  | 15.71 | Изооктадекан |  |
| 11.04 | Додекан |  |  | 16.25 | Октадекан |  |
| 11.14 | Изотридекан |  |  | 16.96 | Нонадекан |  |
| 11.29 | Нафталин |  |  | 17.63 | С20Н42 |  |
| 11.58 | Гексилциклогексан |  |  | 18.26 | С21Н44 |  |
| 11.7 | Изотридекан |  |  | 18.89 | С22Н46 |  |
| 11.77 | Изотридекан |  |  | 19.49 | С23Н48 |  |

Таблица 5

Результаты анализа воды с поверхности пруда

| Анализируемый объект | Определяемые компоненты | Результат определения, погрешность, % мас | Обозначение или название методики (метода) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отход 2.1 | Вода | 60,0 ± 6,0 | Гравиметрический |
|  | Нефтепродукты | 34,0 ± 3,4 | ПНД Ф 14.1:2.116-97 |
|  | Механические примеси и смолистые органические вещества | 5,8 ± 0,58 | Гравиметрический |
|  | Серная кислота | 0,2 ± 0,02 | Титриметрический |

Как показали результаты исследования проба воды с поверхности пруда загрязнена нефтепродуктами, представляющими собой смесь углеводородов парафинового ряда, ароматических, цикличеких др и серной кислоты. Вода в пруду кислая РН = 2,5. Расчет класса опасности показывает, что данная вода относится к 3 классу опасности для окружающей природной среды и характеризуется как умеренно опасная (см. Приложение к заключению).

Проба 2.2

Это донные отложения пруда или иначе – грунт, на котором образовался пруд. Донные отложения пруда также были проанализированы на содержание воды и нефтепродуктов. Для определения состава нефтепродуктов использован метод хромато-масс-спектрометрии, результаты которого представлены на рис.4. В таблице 6 представлен состав данных нефтепродуктов. В таблице 7 представлены результаты анализа донных отложений.

Рис.4. Масс-хроматограмма экстракта из донных отложений пруда.. Cостав нефтепродуктов представлен в таблице 6.

Таблица 6

Состав нефтепродуктов в донных отложениях

| Время выхода | Вещество |
| --- | --- |
| 5.95 | М+П ксилолы |
| 6.33 | Нонан |
| 6.5 | О-ксилол |
| 7.15 | Пропилциклогексан |
| 7.84 | Изопрпилбензол |
| 8 | Триметилбензол |
| 8.17 | Триметилбензол |
| 8.29 | Декан |
| 8.62 | Изоундекан |
| 8.9 | Метилэтилбензол |
| 9.38 | Триметилбензол |
| 9.79 | Ундекан |
| 9.98 | Диэтилбензол |
| 10.37 | Пентилциклогексан |
| 10.71 | Диэтилбензол |
| 11.01 | Додекан |
| 11.3 | Изотридекан |
| 11.57 | Гексилциклогексан |
| 11.74 | Изотридекан |
| 12.07 | Тридекан |
| 12.76 | Изотетрадекан |
| 13.01 | Тетрадекан |
| 13.52 | Диметилнафталин |
| 13.71 | Диметилнафталин |
| 13.9 | Пентадекан |
| 14.72 | С16Н34 |
| 15.06 | ИзоС17Н36 |
| 15.5 | С17Н36 |
| 16.25 | С18Н38 |
| 16.96 | С19Н40 |
| 17.62 | ИзоС20Н42 |
| 18.27 | С20Н42 |
| 18.89 | С21Н44 |
| 19.49 | С22Н46 |
| 20.07 | С23Н48 |
| 20.64 | С24Н50 |
| 21 | С25Н52 |
| 21.22 | С26Н54 |
| 21.45 | С27Н56 |
| 21.86 | С28Н58 |

Таблица 7

Результаты анализа донных отложений пруда

| Анализируемый объект | Определяемые компоненты | Результат определения, погрешность, % мас | Обозначение или название методики (метода) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проба 2.2 | Вода | 76,5 ± 7,65 | ГОСТ 2477-65 |
|  | Нефтепродукты | 9,8 ± 0,98 | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 |
|  | Грунт (песок) | 13,7 ± 1,37 | Гравиметрический |

Как видно из таблиц 6-7, грунт, как и вода с поверхности пруда, загрязнен нефтепродуктами, аналогичного состава, что и вода. Расчет класса опасности данного грунта показывает, что он относится к 4 классу опасности для окружающей природной среды и характеризуется как мало опасный (см. Приложение к заключению).

Проба 3

Проба 3 представляет собой грунт, отобранный с глубины 2,5-3 м, загрязненный нефтепродуктами. Внутри грунта куски в смеси с веществом белого цвета, похожего на парафин. В отходе в нем было определено количество воды, нефтепродуктов и тяжелых металлов. Результаты анализа отхода представлены в таблице 8.

Таблица 8

Результаты анализа отхода № 3

| Анализируемый объект | Определяемые компоненты | Результат определения, погрешность, % мас | Обозначение или название методики (метода) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проба 3 | Вода | 21,2 ± 2,12 | Гравиметрический |
|  | Нефтепродукты | 5,75 ± 0,57 | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 |
|  | Грунт (песок) | 62,5 ± 6,25 | Гравиметрический |
|  | Железо | 1,8 | М 02-902-125-2005 |
|  | Кальций | 6,4 | М 02-902-125-2005 |
|  | Свинец | 0,1 | М 02-902-125-2005 |
|  | Хром | 0,9 | М 02-902-125-2005 |
|  | Медь | 0,4 | М 02-902-125-2005 |
|  | Натрий | 0,1 | М 02-902-125-2005 |
|  | Магний | 0,3 | М 02-902-125-2005 |
|  | Алюминий | 0,4 | М 02-902-125-2005 |
|  | Марганец | 0,1 | М 02-902-125-2005 |

Как видно из таблицы грунт загрязнен нефтепродуктами и тяжелыми металлами, такими как хром, свинец, медь, натрий. Расчет класса опасности данного грунта показывает, что он относится к 4 классу опасности для окружающей природной среды и характеризуется как малоопасный (см Приложение к заключению).

Проба 4

Отход представляет собой грунт черного цвета, отобранный на глубине 4-5 м, загрязненный нефтепродуктами. В пробе было определено содержание воды, нефтепродуктов и металлов. Для определения состава нефтепродуктов пробу проэкстрагировали бензолом и проанализировали хромато-масс-спектрометрическим методом. Результаты хромато-масс-спектрометрического метода педставлены на рис.5. Состав обнаруженных веществ представлен в таблице 9.

Рис. 5. Масс-хроматограмма экстракта в бензоле.

Таблица 9.

Состав нефтепродуктов

| Время выхода | Вещество |  |
| --- | --- | --- |
| 8.29 | Декан |
| 9.79 | Ундекан |
| 11.02 | Додекан |
| 12.1 | Тридекан |
| 13.04 | Тетрадекан |
| 13.54 | Диметилнафталин |
| 13.92 | Пентадекан |
| 14.74 | С16Н34 |
| 15.06 | ИзоС17Н36 |
| 15.5 | С17Н36 |
| 16.26 | С18Н38 |
| 17.72 | Тетрахлорбифенил |
| 18 | Тетрахлорбифенил |
| 18.17 | Тетрахлорбифенил |
| 18.5 | Тетрахлорбифенил |
| 18.55 | Пентахлорбифенил |
| 18.85 | Пентахлорбифенил |
| 18.92 | Пентахлорбифенил |
| 19.13 | Пентахлорбифенил |
| 19.23 | Пентахлорбифенил |
| 19.34 | Пентахлорбифенил |
| 19.51 | Гексахлорбифенил |
| 19.62 | Гексахлорбифенил |
| 19.71 | Пентахлорбифенил |
| 19.93 | Гексахлорбифенил |
| 20.07 | Пентахлорбифенил |
| 20.32 | Гексахлорбифенил |
| 20.68 | Гексахлорбифенил |
| 21.01 | Гексахлорбифенил |
| 21.58 | Гептахлорбифенил |
| 22.11 | Гептахлорбифенил |

Как видно из таблицы 9 в составе нефтепродуктов обнаружены хлорированные бифенилы. Это вещества 1-го класса опасности для окружающей природной среды (см Приложение к заключению). Они содержатся в отработанных трансформаторных маслах и конденсаторах. Сведения о их токсичности приведены ниже. Результаты анализа отходы приведены в таблице 10. Расчет класса опасности данного вида отхода показывает, что она относится к 1 классу опасности для окружающей природной среды и характеризуется как чрезвычайно опасные.

Таблица 10.

Результаты анализа отхода № 4

| Анализируемый объект | Определяемые компоненты | Результат определения, погрешность, % мас | Обозначение или название методики (метода) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отход № 4 | Вода | 24,5 ± 2,45 | Гравиметрический |
|  | Нефтепродукты | 10,0 ± 1,0 | ПНД Ф 16.1.41-04 |
|  | Полихлорированные бифенилы | 1,7 ± 0,17 | Гравиметрический |
|  | Грунт (песок) | 60,38 ± 6,038 | Гравиметрический |
|  | Железо | 1,5 | М 02-902-125-2005 |
|  | Кальций | 0,9 | М 02-902-125-2005 |
|  | Свинец | 0,03 | М 02-902-125-2005 |
|  | Хром | 0,01 | М 02-902-125-2005 |
|  | Медь | 0,05 | М 02-902-125-2005 |
|  | Натрий | 0,1 | М 02-902-125-2005 |
|  | Цинк | 0,1 | М 02-902-125-2005 |
|  | Магний | 0,2 | М 02-902-125-2005 |
|  | Марганец | 0,03 | М 02-902-125-2005 |
|  | Алюминий | 0,5 | М 02-902-125-2005 |

Проба 5

Проба отобрана из подземного склада, находящимся рядом с местом отбора предыдущих проб.

Отход представляет собой многослойные свертки фольги с изолирующим слоем бумаги. Фольга и бумага пропитаны нефтепродуктами. Пробу отхода проэкстрагировали органическим растворителем и экстракт проанализировали хромато-масс-спектрометрическим методом. Результаты хромато-масс-спектрометрического анализа представлены на рисунке 6 и в таблице 11. Фольга проанализирована методом атомно-эмиссионной спектроскопии. В результате анализа установлено, что она изготовлена из алюминия. Результаты анализа отхода приведены в таблице.

Результаты анализа отхода представлены в таблицах 11-12.

Рис.6. Масс-хроматограмма экстракта пробы № 5. Состав обнаруженных веществ представлен в таблице 11.

Таблица 11

Состав экстракта нефтепродуктов

пробы № 5.

| Время выхода | Вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.27 | Трихлорбифенил |  |  |  |  |
| 17.54 | Трихлорбифенил |  |  | Продолжение таблицы 11 |  |
| 17.72 | Тетрахлорбифенил |  |  | 19.85 | Гексахлорбифенил |
| 17.77 | Тетрахлорбифенил |  |  | 19.95 | Гексахлорбифенил |
| 18 | Тетрахлорбифенил |  |  | 20.02 | Гексахлорбифенил |
| 18.17 | Тетрахлорбифенил |  |  | 20.08 | Гексахлорбифенил |
| 18.5 | Тетрахлорбифенил |  |  | 20.34 | Гексахлорбифенил |
| 18.58 | Пентахлорбифенил |  |  | 20.69 | Гексахлорбифенил |
| 18.78 | Пентахлорбифенил |  |  | 21 | Гексахлорбифенил |
| 18.88 | Пентахлорбифенил |  |  | 21.16 | Гептахлорбифенил |
| 18.93 | Пентахлорбифенил |  |  | 21.58 | Гептахлорбифенил |
| 19.15 | Пентахлорбифенил |  |  |  |  |
| 19.25 | Пентахлорбифенил |  |  |  |  |
| 19.29 | Пентахлорбифенил |  |  |  |  |
| 19.37 | Пентахлорбифенил |  |  |  |  |
| 19.51 | Пентахлорбифенил |  |  |  |  |
| 19.63 | Пентахлорбифенил |  |  |  |  |
| 19.74 | Пентахлорбифенил |  |  |  |  |

Таблица 12

Результаты анализа отхода № 5

| Анализируемый объект | Определяемые компоненты | Результат определения, погрешность, % мас | Обозначение или название методики (метода) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проба № 5 | Фольга | 8,4 ± 0,75 | Гравиметрический |
|  | Бумага | 86,0 ± 8,6 | Гравиметрический |
|  | Вода | 2,0 ± 0,2 | Гравиметрический |
|  | Хлорированные бифенилы* | 3,5 ± 0,35 | Гравиметрический |

*- как видно из таблиц 11-12 проба отхода № 5 содержит в своем составе полихлорированные бифенилы.

Приводим информацию о полихлорированных бифенилах из Википедии - свободной энциклопедии.

«Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе стойких органических загрязнителей, мониторинг которых является обязательным в развитых индустриальных странах вследствие их высокой опасности для окружающей среды и здоровья населения. ПХБ использовались как диэлектрические жидкости в трансформаторах и конденсаторах, теплоносители (в том числе как хладагенты), смазки, стабилизирущие добавки в гибких поливинилхлоридных (ПВХ) покрытиях электрических проводов и электронных компонентов, как присадки к пестицидам, ингибиторы пламени (ретарданты), гидравлические жидкости, замазки, клеи, мастики, краски, противопылевые вещества, в беззольной бумаге.

Токсические свойства

ПХБ обладают довольно высокой токсичностью. Доказанное многогранное повреждающее действие этих веществ на ряд органов и систем вместе со способностью к длительному накоплению в жировой ткани.

Опасность ПХБ для здоровья человека заключается, прежде всего, в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета(«химический» СПИД). Кроме того, поступление ПХБ в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи). Попадая в организм плода и ребенка, ПХБ способствуют развитию врожденного уродства и детской патологии (отставание в развитии, снижение иммунитета, поражение кроветворения).

Однако, самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии, что негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей. Вот почему в странах ЕЭС, США и Канаде эти соединения с 1973 года запрещены к производству и применению. В них налажен обязательный мониторинг ПХБ в объектах окружающей среды и продуктах питания. Проблема заключается в том, что ПХБ практически не разрушаются и способны накапливаться в биологических объектах и продуктах питания. Ко времени осознания мировым сообществом их опасности уже было произведено огромное количество этих соединений (с 1929 г. по середину 70-х годов), глобально загрязнивших Землю и постоянно циркулирующих в объектах окружающей среды. Так, например, ПХБ постоянно обнаруживаются в грудном молоке женщин Западной Европы, что послужило обязательным ограничением сроков грудного вскармливания до 1,5 — 2 мес. и подтолкнуло к переходу в большинстве этих стран к искусственному вскармливанию младенцев очищенными смесями. Попадая в организм, ПХБ хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, в легких, проникают через кожу и накапливаются в основном в жировой ткани. В большинстве проб жировой ткани содержание ПХБ составляет 1 мг/кг или менее, большие количества — до 700 мг/кг — обнаруживали в образцах жировой ткани людей, подвергавшихся профессиональному воздействию (содержание в крови соответственно — 0,3 и 200 мкг/100 мл).

ПХБ обладают сравнительно низкой острой токсичностью, но, благодаря своим кумулятивным свойствам, накапливаются в печени, сначала приводя к ее увеличению, а затем и поражению. ПХБ частично проникают через плаценту и способны выделяться с материнским молоком. Анализы грудного молока отобранных у двух женщин в Архангельске и Каргополе показали, что токсичность грудного молока в этом регионе обусловлена не диоксинами, как предполагалось, а полихлорированными бифенилами, что было впоследствии подтверждено и в других городах России.

ПХБ могут оказывать эмбриотоксический эффект, вызывая снижение числа мест имплантации, количества новорожденных и увеличение продолжительности беременности. При длительном введении ПХБ обезьянам — резусам до и во время беременности, а также в период лактации наблюдались ранние выкидыши, преждевременные роды, гибель плодов вскоре после рождения.

Симптомами воздействия ПХБ являются хлоракне, раздражение глаз, вялость, головные боли и боль в горле.

В Японии в 1968 около 16 тыс. человек получили отравление и многие из них умерли. Производство ПХБ было запрещено в 1970-х из-за высокой токсичности большинства родственных ПХБ и смесей. Они классифицируются как стойкие органические загрязнители, которые биоаккумулируются в животных.

Влияние на окружающую среду

ПХБ устойчивы к гидролизу и биотрансформации в воде, но при фотолизе на солнечном свету ПХБ могут в процессе ряда последовательных реакций образовывать диоксины, гораздо более токсичные загрязнители по сравнению с ПХБ. В почву ПХБ могут попадать не только с отходами в индустриальных районах, но и при использовании осадочного ила, в качестве удобрений. Полагают, что до настоящего времени в окружающую среду поступило до 80 % общего количества ПХБ, произведенного во всем мире, причем, большая часть этого количества попала в пресные и морские воды. Возможно образование ПХБ из хлорорганических пестицидов (ДДТ) и верхних слоях атмосферы под влиянием ультрафиолетовых лучей. Разложение хлороорганических пестицидов до простейшихбифенилов может происходить и в морской воде. За многолетний период интенсивного использования ПХБ в промышленности во многих странах мира огромные количества этих соединений внесены в окружающую среду и в настоящее время загрязнение этими ксенобиотиками затрагивает всю биосферу. Наряду с хлорорганическими пестицидами, ПХБ являются наиболее распространенными продуктами, загрязняющими воду в природных водоемах. Считается, что концентрация ПХБ в незагрязненных пресных водах не должна превышать 0,5 нг/л, а умеренно загрязненных 50 нг/л. Пороговая концентрация трихлорбифенила, изменяющая органолептические свойства воды, составляет 0,13 мг/л. Будучи устойчивыми соединениями, ПХБ кумулируются в объектах окружающей среды и передаются через пищевые цепи. Водные организмы — гидробионты, рыбы, моллюски, ракообразные накапливают ПХБ. Содержание хлорированных углеводородов, в частности, ПХБ в мясе и печени рыб может достигать несколько десятков мг/кг. Даже однократное загрязнение ПХБ донных отложений может приводить к постоянному локальному загрязнению водных организмов в течение длительного времени (до нескольких лет) после того, как произошло это загрязнение».

Расчет класса опасности отхода показал, что данный отход (проба 5)  относится к 1 классу опасности для окружающей природной среды и характеризуется как чрезвычайно опасный.

Также анализу подвергнут грунт, находящийся в месте расположения данного отхода. Результаты анализа грунта приведены в таблице 13.

Таблица 13

Результаты анализа грунта из-под отхода № 5

| Анализируемый объект | Определяемые компоненты | Результат определения, погрешность, % мас | Обозначение или название методики (метода) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проба № 5 | Грунт (песок) | 73,4 ± 7,34 | Гравиметрический |
|  | Влага | 24,5 ± 2,45 | Гравиметрический |
|  | Полихлорированные бифенилы | 2,1 ± 0,21 | Гравиметрический |

Как показали результаты хромато-масс-спектрометриченского анализа в составе грунта содержатся полихлорированные бифенилы того же состава, что и в фольге. Грунт относится к 1 классу опасности для окружающей природной среды и характеризуется как чрезвычайно опасный (см Приложение к заключению).

ВЫВОДЫ:

- В месте несанкционированного складирования отходов, расположенного по адресу г.Выкса Досчатинское шоссе, здание 50/1, отобрано несколько проб воды и грунта (пробы 1-3). Установлено, что все пробы загрязнены нефтешламами: вода, образовавшаяся на поверхности грунта и сам грунт содержат нефтепродукты от нескольких процентов до 30-40 % мас.

Пробы грунта, воды и других твердых отходов содержат также соли тяжелых металлов: меди, хрома, цинка, свинца, железа. Скорее всего тяжелые металлы поступили вместе с гальваношламами, захороненными в этом складе. Класс опасности данных отходов 3 - 4.

- Пробы № 4 и № 5 – это грунт, загрязненный нефтешламами, содержащими в своем составе хлорированные бифенилы: проба 4- взята с глубины 4-5 м, проба 5- взята из соседнего подземного склада. Эти пробы относятся к 1-му классу опасности, канцерогенны, чрезвычайно опасны для человека, и окружающей природной среды.

Необходимо срочно принять меры для прекращения доступа людей к складу. Очистить место несанкционированного складирования от токсичных отходов. Принять меры для изоляции и консервации загрязненного грунта или вывоза его на полигон промотходов.

Определение объема и площади загрязнения в данном отчете не предусмотрены. Требуется проведение дополнительных исследований для определения характера и масштабов загрязнения места несанционироанного складирования отходов.

Примечание

При отборе проб присутствовали:

- Главный специалист отдела охраны окружающей среды администрации городского округа г.Выкса Сибирова М.В.

- Ответственный секретарь общественного экологического совета Казакова Т.В.

Руководитель ИАЦ, д.х.н.,профессор			____________ Зорин А.Д.

Зам.руководителя ИАЦ, к.х.н.				____________ Занозина В.Ф.

Исполнители:

м.н.с.				____________ Самсонова Л.Е.

м.н.с.				____________ Горячева Н.М.

н.с.				____________ Маркова М.Л.

с.н.с.				____________ Фаерман В.И.